产品规格书

BX-WIFIm

版本号：V1.2   发布时间：2022.3.22

目录

概述	3

特性	3

技术规格	4

尺寸图示	5

- 概述

BX-WIFIm是与BX-6E系列产品配套使用。采用一体化背插焊接，安装使用方便，抗震动能力强。

BX-WIFIm无线模块是将无线AP的wifi信号转换为串口通讯的即插即用WLAN模块产品，该产品是基于标准UART接口符合IEEE802.11b/g模式的WiFi无线网络嵌入式模块。模块内置无线网络协议IEEE802.11 协议栈以及 TCP/IP 协议栈，能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。

专门设计与BX-6E系列产品配套使用。

配套控制器型号：

BX-6E1XP /6E2XP /6E3P

- 特性

- 数据传输速度快，稳定可靠；

- 外置2.4GHz专用片状天线，推荐无遮挡传输距离≤40M；

- 技术规格

主要功能：数据无线透明传输；

支持100M以太网络；

支持TCP/IP/UDP网络协议栈；

支持路由/桥接模式网络构架；

支持802.11b/g/n无线标准；

支持心跳信号，WIFI连接指示；

接收灵敏度≤（802.11b：-89dBm，802.11g：-81dBm，802.11n：-71dBm）

最大传输距离≤200M （实际应用时建议传输距离≤100米）

无线标准：802.11 b/g/n

工作频段：2.412GHz-2.484GHz

配置天线：2.4GHz专用片状天线

工作温度：-40℃～80℃

工作电压：5V（3.5V～5.5V宽工作电压）

额定功率≤3.5W

- 尺寸图示

注意：与控制器配套使用时，控制器上RS232通讯接口被内部占用，不能继续用于外部通讯。

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号